Особенности конструкции экзоскелетов

индустриального назначения

Особенности конструкции экзоскелетов

Оглавление

Введение	2

Виды экзоскелетов	2

Анализ существующих решений, представленных на рынке	3

Определение основных параметров экзоскелета	4

Добавление конструктивных новшеств	5

Способы оценки эффективности конструкции	5

Выводы	6

Введение

За последние несколько десятилетий большое внимание среди ученых-исследователей в области робототехники и биомеханики занимают вопросы носимой робототехники. Частным случаем таких устройств является экзоскелет – электромеханическое устройство, которое помогает человеку с выполнением физической работы, будь то хождение, поднятие грузов или удержание определенного положения тела. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент экзоскелетов различной конструкции и принципа действия. Каждый из них создан для определенного набора задач с учетом специфики их выполнения. Поэтому вопрос о конструировании экзоскелета требует детального анализа работы, с которой устройство должно помогать.

Цель данной статьи – определить основные критерии и требования к конструкции экзоскелета для работы с грузами, весом до 30 кг, а также для работы с тяжелым инструментом. Для этого необходимо изучить особенности работы с тяжелым инструментом, найти существующие решения для такого рода задач и проанализировать конструкции устройств. Выделить преимущества тех или иных узлов, а также недостатки. Для устранения недостатков необходимо предложить конструктивные доработки существующих узлов, или полностью новую конструкцию того или иного узла конструкции.

Виды экзоскелетов

На рынке представлены различные конфигурации экзоскелетов, многие из которых подходят для решения определенных задач, а для других совершенно не подходят. Также устройства классифицируются по различным параметрам:

По типу силовых элементов:

Активные – это экзоскелеты, оснащенные приводами, для работы которых нужна электрическая энергия.

Пассивные – экзоскелеты, в которых роль приводов играют различные упругие элементы и сочленения. Такие экзоскелеты энергонезависимы, что является большим плюсом при постоянном использовании.

По частям тела:

Экзоскелет нижних конечностей.

Экзоскелет верхних конечностей.

Полный экзоскелет.

По применению:

Для реабилитации людей, пострадавших в аварии или при наличии заболеваний ОДА (Опорно-Двигательный Аппарат).

Для поднятия тяжестей.

Для удержания статической нагрузки и фиксации позы.

Для разгрузки ног при беге.

Анализ существующих решений, представленных на рынке

На многих передовых реабилитационных центрах и производствах мира экзоскелеты уже внедрены. Необходимо рассмотреть несколько примеров удачного использования. Одним из таких является завод Ford, где экзоскелеты используются в основном для поддержания статических трудозатратных положений тела человека при вертикальной сборке автомобиля (Рисунок Х).

Рисунок Х – применение пассивного экзоскелета на заводе Ford для вертикальной сборки автомобиля.

Одной из интересных моделей на рынке является пассивный экзоскелет для работы с инструментом Exorise (Рисунок Х). Его особенность в так называемой «третьей» руке - уравновешенной конструкции, которая крепится к поясничному отделу экзоскелета. Это позволяет разгрузить руки оператора, не препятствуя перемещению инструмента.

Для упрощения работы с грузами, а также для работы в неудобных положениях тела разработан и успешно применяется пассивный экзоскелет SuitX.

Рисунок X – Применение экзоскелета SuitX на практике

Определение основных параметров экзоскелета

Промышленный экзоскелет – это универсальное устройство, которое помогает оператору в погрузочно-разгрузочных работах. Для эффективного применения устройство должно обладать следующими параметрами.

Регулируемые размеры – одно из важнейших требований. При правильной регулировке размеров сочленений устройства оператор не будет испытывать дискомфорта, тем самым не тратить лишние усилия для преодоления каких-то неудобств.

Использование упругих компонентов в верхнем отделе – это требование возникает исходя из особенностей кинематики движений человека. В международной классификации используется несколько аббревиатур, по которым можно классифицировать конструктивные особенности экзоскелетов. Чаще всего встречаются аббревиатуры BNDR (Bending Non-Demand Return) и WMRD (Wearable Moment Restoring Device). BNDR – это устройства возврата без необходимости изгиба, их недостаток в недостаточной кинематической совместимости с человеком, что вызывает дискомфорт в работе. Наиболее перспективными являются экзоскелеты WRMD. Упругие элементы такого типа устройств обеспечивают более комфортное использование вместе с запасанием энергии в виде упругой деформации, что обеспечивает дополнительное усилие при возврате в нейтральное положение тела. Поэтому, использование упругих элементов конструкции более предпочтительно. [источник: статья про упругие компоненты]. Также требование обусловлено опытом использования силомоментных датчиков. При использовании такого типа сенсоров в нижнем отделе экзоскелета не возникает проблем, но при использовании в верхней части, а конкретно в области рук возникает вопрос в идентификации усилий в шарнире. Грубо говоря трудно определить намерение оператора – либо работает с грузом, либо его руки устали. Поэтому использование упругих компонентов в верхней части предпочтительно.

Удержание статического положения при переключении на соответствующий режим – это требование исходит из особенностей человеческого организма при поднятии тяжестей. Человек лучше переносит динамические нагрузки в области рук и спины, нежели статические. Исходя из этого можно сконструировать экзоскелет, который будет фиксироваться в определенной позе по намерению оператора и помогать справляться с удержанием груза или тяжелого инструмента в руках (статической нагрузкой), перенося нагрузку с рук на упругие элементы устройства.

Добавление конструктивных новшеств

Верхний отдел тела человека очень подвижен, особенно в районе поясницы. Необходимо спроектировать экзоскелет так, чтобы пассивный элемент сохранял подвижность тела, не мешая оператору. Подобное решение есть в американском пассивном экзоскелете для военных целей Mawashi (Рисунок Х).

Рисунок Х – Подвижный спинной элемент конструкции экзоскелета Mawashi

Имеет смысл сделать поясничный упругий элемент короче, чем у Mawashi. Это позволит добавить регулировочные узлы для плечевых сочленений.

Способы оценки эффективности конструкции

Самым главной характеристикой любого устройства – это его эффективность. Для оценки КПД экзоскелета используются несколько показателей. Их измеряют при выполнении какой-либо работы человеком. Сначала измеряют параметры оператора без участия экзоскелета, затем вместе. По разнице параметров судят об эффективности.

Существует несколько способов оценки. Один из них – измерения напряженности мышц при помощи миографических датчиков [Effect of a Back-Assist Exosuit on Logistics Worker Perceptions,Acceptance, and Muscle Activity]. сигнал с которых отображает уровень создаваемых человеком усилий. Датчики опоясывают конечности оператора плотно прилегая к коже. Датчики расположены в области максимального мышечного объема. Далее применяются различные способы фильтрации и обработки сигнала для более удобной оценки работы мышечных волокон. После замера усилий составляется график (График 1), на котором четко видно усилия человека без экзоскелета и с экзоскелетом.

График 1 – Оценка эффективности экзоскелета по показаниям ЭМГ

Вторым способом оценки эффективности – измерение уровня кислорода в вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, так называемый метаболический способ оценки. Для этого применяется воздушная маска, в которой оператор выполняет какую-то задачу сначала без экзоскелета, потом с ним (Рисунок Х). Когда человек совершает какую-то работу или движение, его мускулатура использует кислород. Поэтому количество вдыхаемого и выдыхаемого кислорода отличается. Если измерить разность уровней кислорода в вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, то тогда можно судить об эффективности экзоскелета.

Рисунок Х – Метаболический способ оценки эффективности экзоскелета

Выводы